PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus

2022 m. rugsėjo mėn.  01  d.  įsakymu Nr. AD-1-1009

NEELEKTROTECHNINIO PERSONALO SAUGOS IR

SVEIKATOS INSTRUKCIJA, NR. 3

- BENDROJI DALIS

1..1 Darbuotojai neturintys elektrotechninio pasiruošimo, savo darbe naudojantys net ir pačius paprasčiausius elektros įrenginius privalo turėti elementarų supratimą apie elektros srovės poveikį žmogaus sveikatai, žinoti darbo elektros įrenginiais pagrindines saugos priemones ir saugos būdus, mokėti saugiai atpalaiduoti elektros srovės veikiamą žmogų nuo srovinių dalių, mokėti suteikti nukentėjusiems nuo elektros srovės pirmąją medicininę pagalbą.

1.2. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos neelektrotechninio personalo darbuotojas gali pradėti darbą, pasitikrinęs sveikatą ir instruktuotas (įforminus instruktavimo registravimo žurnaluose) pagal:

1.2.1. bendrąją gaisrinės saugos instrukciją;

1.2.2. darbuotojo saugos ir sveikatos (pagal darbo vietą) instrukciją;

1.2.3. neelektrotechninio personalo darbuotojo saugos ir sveikatos instrukciją.

1.3. Papildomai darbo vietoje darbuotojas instruktuojamas: jei patvirtinama nauja darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija arba padaroma pakeitimų esamoje; jei pakeičiama darbo vieta (atliekamas darbas); valstybiniam darbo inspektoriui, vyr. specialistui civilinei ir priešgaisrinei saugai arba tiesioginiam vadovui įsitikinus, kad darbuotojo žinios yra nepakankamos; pasikeitus darbo sąlygoms, turinčioms įtakos darbuotojo saugai ir sveikatai; įvykus nelaimingam atsitikimui, avarijai arba susirgus profesine liga.

1.4. Neelektrotechninio personalo darbuotojas privalo laikytis nustatyto darbo ir poilsio režimo:

1.4.1. darbo ir poilsio režimas nustatomas pagal Įstaigos darbo tvarkos taisykles;

1.4.2. dirbtas laikas žymimas Administracijos direktoriaus patvirtintos pavyzdinės formos darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose;

1.4.3. draudžiama dirbti dvi pamainas iš eilės;

1.4.4. suteikiama pertrauka pavalgyti ir pailsėti, kurią darbuotojas naudoja savo nuožiūra. Jis šiuo metu gali palikti darbo vietą;

1.4.5. vykdyti tiesioginio Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovo nurodymus;

1.4.6. dirbti tik tuos darbus, kuriuos atlikti yra instruktuotas;

1.4.7. darbuotojui draudžiama ateiti į darbą neblaiviam, darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines bei toksines medžiagas.

1.5. Naudotis tik tvarkingais kištukiniais lizdais, kištukais, jungikliais bei kita elektros instaliacijos įranga.

1.6. Pastebėjus įrenginių, įrangos ar instrumentų gedimus, esant netvarkingoms asmeninėms apsauginėms priemonėms, darbus nutraukti ir nedelsiant pranešti tiesioginiam Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovui.

1.7. Darbo vieta turi būti švari, naudojami įrenginiai, instrumentai bei įrenginiai turi būti tvarkingi, laikomi jiems skirtoje vietoje.

1.8. Draudžiama nuimti arba uždengti elektrosaugos plakatus ir ženklus.

1.9. Neelektrotechninio personalo darbuotojas turi žinoti:

1.9.1. dirbti tik tuos darbus, kuriuos atlikti yra instruktuotas;

1.9.2. aiškiai suprasti įspėjamosios signalizacijos reikšmę;

1.9.3. elementariai nusimanyti apie elektros srovės pavojingumą bei saugos priemones dirbant aptarnaujamame ruože;

1.9.4. mokėti suteikti pirmąją medicinos pagalbą;

1.9.5. įstaigos patalpų planą;

1.9.6. specialiųjų tarnybų ir atsakingų asmenų telefonų numerius;

1.9.7. įstaigos vidaus darbo ir poilsio tvarką.

1.10. Darbo vietoje turi būti pirmos pagalbos vaistinėlė arba krepšelis.

1.11. Asmens higienos reikalavimai:

1.11.1. dirbti tik dėvint darbo drabužius, avalynę, asmenines apsaugos priemones;

1.11.2. nelaikyti kartu asmeninių ir darbo drabužių;

1.11.3. darbo vietoje nelaikyti ir nevalgyti maisto produktų.

1.12. Atsisakymo dirbti tvarka:

1.12.1. pavojaus saugai ir sveikatai atvejais, darbuotojas turi teisę nutraukti darbą ir nedelsdamas raštu pranešti darbdaviui atsisakymo dirbti priežastis;

1.12.2. jei darbdavys nesutinka su darbuotojo motyvais dėl darbuotojų saugos ir sveikatos neužtikrinimo, ginčai dėl darbuotojo atsisakymo dirbti nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka;

1.12.3. nepagrįstas atsisakymas dirbti laikomas darbo drausmės pažeidimu;

1.12.4. už laiką, kurį darbuotojas pagrįstai atsisakė dirbti, darbuotojui mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojui atsisakius dirbti nepagrįstai, už nedirbtą laiką nemokama.

1.13. Už šios instrukcijos nurodymų nevykdymą, darbuotojui taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.

1.14. Darbuotojas nukentėjęs nelaimingo atsitikimo metu, turi nedelsdamas kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, pranešti tiesioginiam Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovui. Asmuo, matęs nelaimingą atsitikimą arba apie jį sužinojęs, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą ir pranešti tiesioginiam Kėdainių rajono savivaldybės administracijos  vadovui. Jeigu reikia, iškviesti greitąją medicinos pagalbą. Darbo vietą ir įrenginių būklę, iki bus pradėtas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu. Jei tai kelia pavojų aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminus tam tikru aktu.

II. PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIAI, SAUGOS PRIEMONĖS NUO JŲ POVEIKIO

2.1. Pavojingi ir kenksmingi veiksniai:

2.1.1. elektros srovės poveikis - galimi širdies veiklos, kvėpavimo sutrikimai, įvairių laipsnių nudegimai, netenkama sąmonės, kartais ištinka staigi mirtis;

2.1.2. netvarkinga elektros instaliacija - elektros traumos galimybė;

2.1.3. eksploatuojant elektros įrenginius, pavojingai aplinkai priskiriama: elektros srovės atžvilgiu pavojingos ir labai pavojingos patalpos; darbai lauko sąlygomis; darbai vandenyje; uždarose patalpose; gaisro ir sprogimo atžvilgiu pavojingos patalpos;

2.1.4. metaliniai elektros įrenginių, prietaisų korpusai, metalinės konstrukcijos ir kitos elektros srovei laidžios dalys, kuriose, sugedus izoliacijai, gali atsirasti įtampa – elektros traumos galimybė;

2.1.5. netinkamas mikroklimatas (temperatūra, drėgmė, ventiliacija ir t.t.) darbo vietoje - neigiamas poveikis organizmui;

2.1.6. netvarkingi įrenginiai, prietaisai, patalpos ir kt. - galimos traumos;

2.1.7. elektromagnetinis laukas - galimas poveikis į periferinę nervų sistemą;

2.1.8. pažeistas įžeminimas (įnulinimas) - elektros traumos galimybė;

2.1.9. karšta aplinka (aukštesnė kaip + 350C) - varginančiai veikia organizmą;

2.1.10. laidžios elektros srovei grindys - elektros traumos galimybė;

2.1.11. nepakankamas darbo vietos apšvietimas - galimi regos sutrikimai, traumos;

2.1.12. avarinės būklės pastatai - galimos traumos, netgi mirtinos.

2.2. Darbdavys (įvertinęs kenksmingus ir pavojingus fizikinius, cheminius, biologinius ir kitokius veiksnius) privalo nemokamai aprūpinti darbuotoją asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

2.3. Kiekviena asmeninė apsaugos priemonė turi:

2.3.1. apsaugoti nuo galimų kenksmingų, pavojingų veiksnių, esančių darbo aplinkoje, nesukeldama didesnės rizikos darbuotojo sveikatai ir saugai;

2.3.2. atitikti ergonominius reikalavimus ir darbuotojo esamą sveikatos būklę;

2.3.3. tikti (būti atitinkamai priderinta) darbuotojui.

2.4. Asmeninė apsaugos priemonė naudojama kai darbo aplinkoje negalima išvengti rizikos arba pakankamai jos apriboti kolektyvinėmis saugos arba darbo organizavimo priemonėmis, metodais ir būdais.

2.5. Darbdavys:

2.5.1. esant reikalui turi teisę nemokamai išduoti darbuotojui daugiau asmeninių apsaugos priemonių negu numatyta pagal asmeninių apsauginių priemonių sąrašą;

2.5.2. turi kontroliuoti ar asmeninės apsaugos priemonės, kuriomis aprūpinamas darbuotojas, turi privalomą atitikties žymą arba sertifikatą, įrodantį, kad jos atitinka galiojančių saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus;

2.5.3. užtikrinti, kad asmeninės apsaugos priemonės būtų laikomos, naudojamos, valomos, techniškai prižiūrimos, esant reikalui dezinfekuojamos bei aprūpinamos atsarginėmis dalimis priemonės gamintojo pateiktoje informacijoje (instrukcijoje) nustatyta tvarka;

2.5.4. išduoti pakaitinius asmeninių apsaugos priemonių

2.5.5. komplektus jų valymo, skalbimo, taisymo ir nukenksminimo metu;

2.5.6.įvertinti esamas darbo sąlygas ir nustatyti asmeninių apsaugos priemonių naudojimo trukmę pagal įmonių gamintojų instrukcijas.

2.6. Asmeninė apsaugos priemonė yra darbdavio nuosavybė, todėl ją darbuotojas turi grąžinti išeidamas iš darbo, pereidamas į kitą darbą toje pačioje įstaigoje, kur ši priemonė nenumatyta pagal darbo aplinkos rizikingumą. Asmeninė apsauginė priemonė turi būti keičiama, jeigu ji susidėvi.

2.7. Draudžiama:

2.7.1. darbo drabužius susegti smeigtukais, adatomis, kišenėse laikyti pašalinius daiktus, naudoti darbo drabužius ne pagal paskirtį;

2.7.2. naudotis asmenine apsaugos priemone jei jos galiojimo, išbandymo terminas pasibaigęs.

2.8. Šviesiniai, garsiniai signalizatoriai įspėja žmones apie elektros įrenginio gedimą, jo darbo rėžimo pasikeitimą ar jo nenormalią, pavojingą būklę.

2.9. Darbuotojo dėmesiui atkreipti, jį perspėti ar informuoti naudojamos ir signalinės spalvos bei saugos ženklai ir plakatai. Signalinės spalvos naudojamos elektrosaugos ženklams, plakatams ir įrenginių konstrukcijų dalims, kurios gali būti pavojaus šaltiniu, nuspalvinti. Signalinės spalvos yra: raudona, geltona, žalia, mėlyna, juoda.

2.10. Elektrosaugos ženklų ir plakatų yra keturios grupės: spėjimo, draudimo, leidimo, priminimo. Ženklai ir plakatai gali būti nuolatiniai ir kilnojami, jie naudojami nurodymui draudimui įjungti įtampą, įspėti, kur pavojinga artintis prie srovę turinčių dalių, nurodyti darbuotojams darbui paruoštą vietą ir priminti apie įvykdytas priemones.

III. DARBUOTOJO VEIKSMAI PRIEŠ DARBO PRADŽIĄ

3.1. Gauti tiesioginio Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovo užduotį, susipažinti su darbų vykdymo tvarka ir saugiais darbo metodais.

3.2. Apsirengti tvarkingus ir tinkamo dydžio darbo drabužius, užsisagstyti juos.

3.3. Draudžiama dirbti su suplyšusiais, be sagų darbo drabužiais.

3.4. Atidžiai apžiūrėti savo darbo vietą, pašalinti nereikalingus daiktus, galinčius trukdyti dirbti, įsitikinti ar grindys sausos, neslidžios, neužkrautos vaikščioti skirtos vietos, vizualiai patikrinti ar pakankamas darbo vietos apšvietimas.

3.5. Siekiant išvengti elektros traumų, reikia laikytis elektros įrenginių saugaus naudojimo taisyklių

reikalavimų.

3.6. Vizualiai patikrinti įrengimo įžeminimą (įnulinimą). Įsitikinti ar nenutrūkęs įžeminimo (įnulinimo) laidininkas tarp įžeminimo kontūro ir agregato.

3.7. Apžiūrėti elektros įrenginius: ar nenutrūkę elektros laidai, jungiantys įrenginį su elektros tinklu, ar nepažeista jų izoliacija ar laidai apsaugoti nuo atsitiktinių mechaninių pažeidimų.

3.8. Draudžiama:

3.8.1. liesti drėgnomis rankomis elektros laidus, kabelius, kištukus, prietaisus ar įrenginius;

3.8.2. dirbti su elektros įrankiais ar įrenginiais, jeigu prisilietus jaučiamas elektros srovės poveikis;

3.8.3. dirbti su elektros įrankiais, prietaisais ar įrenginiais, jei ant jų pateko skystis.

3.9. Svarbiausią apsaugos nuo elektros srovės vaidmenį atlieka elektros srovės tiekimo tinklų ir elektros energiją naudojančių įrenginių srovinių dalių, laidų izoliacija. Esant normaliai aplinkai, prisilietimas prie patikimai izoliuotų (su nepažeista) izoliacija srovinių dalių yra nepavojingas.

3.10. Vizualiai patikrinti darbo vietos įrenginių būklę:

3.10.1. ar jie įžeminti (įnulinti). Tai atliekama apžiūrint kabelį (laidą), kuriuo įrenginys jungiamas į elektros tinklą, kištuką, elektros kištukinį lizdą;

3.10.2. ar uždengti elektros skydelio, įrenginio kontaktai, turintys elektros įtampą;

3.10.3. ar tvarkingas elektros kabelio kištukas, kištukinis lizdas, į kurį jungiamas įrenginys;

3.10.4. ar nenutrūkę elektros laidai, jungiantys įrenginį su elektros tinklu, ar nepažeista jų izoliacija;

3.10.5. ar įrenginį jungiantys su elektros tinklu laidai nesiliečia prie karštų, drėgnų, tepaluotų paviršių, kitų kabelių, aštrių briaunų, kitų įžemintų įrenginių;

3.10.6. ar laidai apsaugoti nuo atsitiktinių mechaninių pažeidimų. Laidai (kabeliai) turi būti jungiami prie kištukinio lizdo taip, kad nebūtų galimybės ant jų užlipti ar einant už jų užsikabinti.

3.11. Pastebėjus bet kokį gedimą, netvarką ar keliantį pavojų veiksnį, informuoti tiesioginį Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovą. Darbo nepradėti, kol nebus pašalinti visi trūkumai.

IV. DARBUOTOJO VEIKSMAI DARBO METU

4.1. Vykdyti darbo tvarkos taisyklių, nustatyto darbo ir poilsio laiko reikalavimus, ilsėtis, valgyti ir rūkyti tam tikslui skirtose vietose, dirbti tik tą darbą, kurį paveda tiesioginis Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovas, ir tik tada, kai yra žinomi saugūs jo atlikimo būdai.

4.2. Darbo metu būti dėmesingam, atidžiam, atsargiam, nesikalbėti su pašaliniais ir netrukdyti dirbti kitiems.

4.3. Palaikyti tvarką darbo vietoje.

4.4. Neatitraukti dėmesio nuo darbo ir neužsiminėti pašaliniais darbais.

4.5. Nedirbti jei darbo vieta nepakankamai apšviesta.

4.6. Darbuotojas privalo vengti veiksmų, sudarančių sąlygas kilti gaisrui:

4.6.1. nepalikti be priežiūros įjungtų į elektros tinklą elektros įrenginių ar prietaisų;

4.6.2. nenaudoti patalpų šildymui nestandartinių elektros šildymo prietaisų;

4.6.3. nesinaudoti netvarkingais, su sulaužytais gaubteliais, elektros kištukais, kištukų lizdais, jungikliais, įrenginių elektros instaliacijos įranga (sulaužyta elektros prietaisų, įrenginių valdymo įranga) bei šviestuvais su nuimtais apsauginiais gaubtais;

4.6.4. nejungti į vieną kištukinį lizdą kelis didelio galingumo elektros prietaisus.

4.7. Sugedus elektros įrenginiams, darbuotojas privalo išjungti juos iš elektros tinklo ir apie tai nedelsdamas pranešti tiesioginiam darbo vadovui ar kitam darbdavio įgaliotam asmeniui.

4.8. Darbuotojui neturinčiam specialios kvalifikacijos, pačiam remontuoti elektros įrenginius draudžiama. Remontuoti įrenginius gali tik AK ir VK kvalifikaciją turintis elektrotechninis personalas.

4.9. Draudžiama mechaniškai užremti arba užkišti valdymo mygtukus, avarinius išjungėjus arba paleidimo aparatūrą. Prie paleidimo mygtukų turi būti aiškūs užrašai kuriam įrengimui priklauso.

4.10. Nejungti elektros prietaisų, įrengimų be tiesioginio Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovo leidimo.

4.11. Prieš pradedant dirbti elektros įrenginiu, patikrinti jį tuščiąja eiga. Pajutus bent mažiausią elektros srovės poveikį ar pastebėjus elektros įrankio gedimą – neįprastą triukšmą, vibraciją, svylančios izoliacijos kvapą, dūmus, kibirkštis, stipriai įkaitus įrenginiui, pažeistą kabelio (laido) izoliaciją ir kitus nebūdingus darbo metu požymius, nedelsiant išjungti įrenginį iš elektros tinklo ir pranešti apie tai padalinio vadovui.

4.12. Draudžiama valyti dulkes nuo elektros įrenginių, prietaisų, neatjungus jų iš elektros tinklo.

4.13. Saugoti, kad mechaniškai nebūtų pažeidžiama elektros instaliacija ir aparatūra.

4.14. Draudžiama susukti, perlenkti, tempti įjungto į elektros tinklą įrankio, mašinos elektros maitinimo kabelį, statyti ant jo kokius nors daiktus, važiuoti autotransporto priemone per elektros kabelius.

4.15. Nedirbti su elektros įrenginiais, kurių atidaryti arba nuimti apsauginiai skydeliai, dangčiai, išjungtos apaugos blokuotės.

4.16. Neremontuoti pačiam sugedusio elektros įrenginio, laidų, kištuko, kištukinio lizdo. Remontuoti gali tik asmuo, turintis elektrotechninio personalo kvalifikaciją.

4.17. Draudžiama reguliuoti, keisti elektros įrankio ar mašinos darbo režimo parametrus atidarius įrankio, mašinos apsauginius skydelius, keisti darbinę dalį, pilnai nesustabdžius įrankio ar mašinos ir neatjungus jo elektros maitinimo. Jeigu tai daryti numatyta prietaiso eksploatavimo instrukcijoje, reguliavimus atlikti tik išjungus prietaisą iš elektros tinklo.

4.18. Neliesti įjungto į elektros tinklą įrankio, laidų, kištukinio lizdo, kištuko drėgnomis rankomis, nevalyti jų drėgnu skuduru.

4.19. Draudžiama naudoti asmeninius ar bendradarbių atneštus nepatikrintus, neišbandytus elektros prietaisus.

4.20. Elektrinius oro šildytuvus su atvira kaitinimo spirale vandens šildytuvus, virdulius, kavos virimo aparatus naudoti tik specialiai tam skirtose ir įrengtose vietose.

4.21. Pernešamas lempas naudoti tik iki 50 voltų. Jų kabeliai ir pajungimo šakutės turi būti techniškai

tvarkingos. Įjungiant pernešamą lempą, prie kištukinio lizdo užrašyta įtampa turi atitikti pernešamos lempos įtampą.

4.22. Kilnojamo šviestuvo elektros energijos šaltiniu galima naudoti transformatorius, generatorius, keitiklius ir akumuliatorius. Šiam tikslui naudoti auto transformatorius draudžiama.

4.23. Nesileisti vienu metu prie įžemintų dalių (centrinio šildymo radiatorių, vamzdžių) ir elektros prietaisų metalinių dalių, kad, esant pažeistai izoliacijai ir šioms dalims turint elektros įtampą, nesusidarytų elektros grandinė, kuria elektros srovė gali tekėti per žmogaus kūną.

4.24. Neelektrotechninio personalo darbuotojui draudžiama:

4.24.1. jungti į elektros tinklą skiriamuosius transformatorius, dažnio keitiklius, apsauginius atjungimo

įrenginius;

4.24.2. liesti besisukančius prietaiso įrankius, judančias dalis, valyti dar nesustojusį elektros įrenginį;

4.24.3. dirbti su elektros įrankiais ant pristatomų kopėčių;

4.24.4. nuiminėti srovinių dalių aptvarus ir gaubtuvus, liesti srovines dalis;

4.24.5. atidarinėti elektros paskirstymo skydelių, spintų dureles, nuiminėti elektros instaliacijos armatūros mazgų, dėžučių dangtelius;

4.24.6. keisti saugiklius, perdegusias lempas;

4.24.7. ardyti ir remontuoti elektros įrenginius, remontuoti jų prijungimo prie elektros srovės šaltinio laidus bei kabelius, kištukus, jungtis ir kištukinius lizdus;

4.24.8. keisti elektros įrenginių prijungimo prie elektros srovės šaltinio laidus ar kabelius;

4.24.9. liesti apnuogintus kontaktus, pažeistas laidų ir kabelių izoliacijos vietas, nutrūkusias laidų ar kabelių gyslas;

4.24.10. apipilti elektros įrenginius, mašinas ar įrankius kokiais nors skysčiais;

4.24.11. palikti įjungtus elektros įrenginius be priežiūros;

4.24.12. priverti durimis, langų rėmais, užslėgti kokiais nors daiktais elektros įrenginių laidus ar kabelius;

4.24.13. užmesti laidus ar kabelius ant karštų, suteptų naftos produktais ar aštrių daiktų, panardinti juos į vandenį;

4.24.14. tvirtinti laidus ar kabelius prie kokių nors konstrukcijų vinimis, viela, persukti ar sumazgyti juos;

4.24.15. traukti kištuką iš kištukinio lizdo, už kabelio ar laido.

4.25. Elektros srovės sužalojimo atveju, nedelsiant nukentėjusįjį atpalaiduoti nuo įtampos veikimo, išjungiant įtampą. Atitraukiant nukentėjusįjį vengti prisiliesti prie greta esančių metalinių daiktų ir drabužiais neapdengtų nukentėjusiojo kūno dalių. Jei reikia liesti neapdengtas nukentėjusiojo kūno dalis, teikiantysis pagalbą turi save izoliuoti, ant rankos uždedant šaliką, kepurę ir pan. arba po kojomis pasidedant guminį kilimėlį, guminę medžiagą ir pan. Suteikti pirmąją medicininę pagalbą ir iškviesti gydytoją.

4.26. Be tiesioginio vadovo žinios draudžiama:

4.26.1. patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų vykdymą kitam asmeniui;

4.26.2. imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu.

4.27. Laikinai pasitraukiant iš savo darbo vietos informuoti tiesioginį vadovą, sustabdyti, išjungti iš elektros tinklo naudojamą įrenginį, įrankį.

V. DARBUOTOJO VEIKSMAI AVARINIAIS (YPATINGAIS) ATVEJAIS

5.1. Būtina išjungti elektros srovę ir pranešti tiesioginiam Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovui šiais atvejais:

5.1.1. pastebėjus stiprų detalių, laidų įkaitimą;

5.1.2. sugedus elektros instaliacijai (neveikia, kibirkščiuoja kištukinis elektros lizdas, jungiklis);

5.1.3. pajutus svylančių laidų kvapą;

5.1.4. nutrūkus elektros energijos tiekimui.

5.2. Įsijungus apsauginei ar priešgaisrinei signalizacijai, nedelsiant reaguoti į pavojaus signalą:

5.2.1. apžiūrėti pažeistą zoną;

5.2.2. elgtis ramiai, nesutrikti, realiai įvertinti susidariusią situaciją;

5.2.3.iškviesti specialiąsias tarnybas telefonu 112;

5.3. Kilus gaisrui:

5.3.1. elgtis ramiai, nesutrikti, realiai įvertinti susidariusią situaciją;

5.3.2. iškviesti ugniagesius telefonu 112;

5.3.3. evakuoti žmones;

5.3.4. gaisrą gesinti turimomis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvu, uždengiant nedegia medžiaga);

5.3.5. informuoti tiesioginį Kėdainių rajono savivaldybės administracijos, vadovą.

5.4. Įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, pakeliui į darbą arba iš darbo:

5.4.1. nedelsiant iškviesti greitąją medicinos pagalbą arba kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą;

5.4.2. suteikti pirmąją medicinos pagalbą;

5.4.3. informuoti tiesioginį Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovą;

5.4.4. darbo vietą ir įrenginių būklę, iki bus pradėtas tirti nelaimingas atsitikimas, reikia išlaikyti tokią, kokia buvo nelaimingo atsitikimo metu; jei tai kelia pavojų aplinkinių žmonių gyvybei ar sveikatai, gali būti daromi tik būtiniausi pakeitimai, įforminus tam tikru aktu.

5.5. Įvykus avarijai, nedelsiant išeiti iš pavojingos zonos ir informuoti tiesioginį Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovą.

5.6. Esant ypatingam avariniam atvejui evakuotis iš pastato artimiausiu keliu, vadovaujantis evakuacijos schemomis ir ženklais.

5.7. Įvykus elektros įrenginių pažeidimams arba avarijai, darbuotojas privalo imtis priemonių, kad

nesusidarytų pavojus žmonių gyvybei, gaisrui kilti ir įrenginių sugadinimui, nedelsiant pranešti tiesioginiam vadovui.

5.8. Pajutus elektros srovę elektros įrenginio korpuse, nedelsiant jį išjungti.

5.9. Pirmosios pagalbos nukentėjusiam nuo elektros srovės priemonės. Šios priemonės priklauso nuo

nukentėjusiojo būklės, atpalaidavus jį nuo elektros srovės. Tokiai būklei nustatyti reikia nedelsiant imtis šių priemonių:

5.9.1.jeigu nukentėjęs laidą laiko rankoje rankose, tai jo pirštai gali taip stipriai susispausti, kad bus neįmanoma išlaisvinti laido iš jo rankų. Todėl teikiantis pagalbą turi greitai išjungti įtampą toje įrenginio dalyje, kurią liečia nukentėjęs. Atjungti reikia iš jungiklio ar kito atjungiančio aparato pagalba arba išsukti kamštinius saugiklius, ištraukti kištuką iš kištukinio lizdo;

5.9.2. jeigu nukentėjęs yra aukštai, įrenginį atjungus ir atpalaidavus nukentėjusį nuo elektros srovės, jis gali nukristi. Tuo atveju reikia imtis priemonių, užtikrinančių nukentėjusio saugumą;

5.9.3. jei įrenginio atjungti pakankamai greitai negalima, reikia imtis priemonių nukentėjusį atpalaiduoti nuo srovinių dalių, kurias jis liečia. Tai daryti galima imant už jo sausų drabužių, bei vengiant prisiliesti prie greta esančių metalinių daiktų ir drabužiais neapdegintų nukentėjusios kūno dalių. Taip pat galima perkirsti laidus kirviu, kastuvu sausu mediniu kotu arba nukirpti juos kitu atitinkamu izoliuotomis rankenomis įrankiu (replėmis ir kt.). Kirsti arba kirpti laidus reikia paeiliui - kiekvieną laidą atskirai. Jei galima, rekomenduojama stovėti ant sausos lentos, medinių kopėčių ir pan.;

5.9.4. atpalaidavus nuo srovės, nukentėjusįjį paguldyti ant nugaros, ant kieto pagrindo;

5.9.5. patikrinti ar jis kvėpuoja;

5.9.6. patikrinti ar yra pulsas;

5.9.7visais atvejais kviesti gydytoją. Dirbtinį kvėpavimą reikia daryti, tuoj pat atpalaidavus nukentėjusįjį nuo srovės (galima “Iš burnos į burną” ir netiesiogiai masažuojant širdį).

5.10. Nukentėjusiojo gabenimas. Keliant, nešant ir vežant nukentėjusįjį, reikia jo nekratyti, nelaikyti nepatogioje arba pavojingoje padėtyje, nešti neštuvais (imti ir dėti ant neštuvų reikia iš sveikos pusės). Lūžimo vietą turi kas nors prilaikyti. Vežant sunkiai nukentėjusį žmogų, geriausia paguldyti jį ant neštuvų, paklojus po jais ką nors minkšto. Vežti atsargiai, nekratyti.

VI. DARBUOTOJO VEIKSMAI BAIGUS DARBĄ

6.1. Patikrinti visų naudotų apsaugos priemonių, prietaisų, įrankių skaičių ir tvarkingumą.

6.2. Sutvarkyti darbo vietą, kurioje buvo dirbama.

6.3. Surinkti visus naudotus įrankius.

6.4. Šiltu vandeniu su muilu nusiplauti rankas ir nusiprausti. Negalima plauti rankų ne tam skirtomis

priemonėmis.

6.5. Baigus darbą, patikrinti:

6.5.1. ar nesijaučia patalpose dujų, degėsių ir kitų nebūdingų specifinių kvapų;

6.5.2. ar išjungti, kurie pasibaigus darbui turi būti išjungiami, elektros įrenginiai, apšvietimas;

6.5.3. ar nepalikta pašalinių degių skysčių bei lengvai užsiliepsnojančių medžiagų;

6.5.4. ar uždaryti langai ir kitos angos;

6.5.5. ar neužkrauti takai, skirti prieiti prie gaisro gesinimo priemonių, evakuacinių išėjimų.

6.6. Pastebėjus išvardintų reikalavimų, uždarant patalpas, pažeidimus, imtis priemonių jiems pašalinti. Jei to padaryti negalima, pranešti tiesioginiam Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovui.

6.7. Informuoti tiesioginį Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vadovą apie darbo metu pastebėtus trūkumus, turinčius įtakos saugiam pavesto darbo atlikimui.

Instrukciją parengė vyr. specialistas  civilinei ir priešgaisrinei saugai                      Vladas Rimkus