2025, KĖDAINIAI

Kėdainių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. vertinimas

Ataskaita

Skirta: Kėdainių rajono savivaldybės administracija

Sudarė: UAB „Eurointegracijos projektai“

LENTELIŲ SĄRAŠAS

1.1. lentelė. AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime Kėdainių rajono savivaldybėje	8

1.2. lentelė. Pirminis priemonių planas	10

2.1.1. lentelė. Bendrosios kuro suvartojimo tendencijos Lietuvoje, 2025 m.	15

2.5.1. lentelė. Įstaigų suvartojamo kuro duomenų suvestinė	16

2.6.1. lentelė. Energijos suvartojimo balansas Kėdainių rajono savivaldybėje 2024 m., tne	17

3.1. lentelė. Siūlomas priemonių planas	20

3.2. lentelė. AIE gamybos priemonių infrastruktūros palyginamas	22

Paveikslų sąrašas

1.1. pav. AIE dalies bendrame kuro balanse planiniai rodikliai	9

2.6.1. pav. Kuro suvartojimas pagal sektorius 2020 ir 2024 m.	18

SUTRUMPINIMAI, SĄVOKOS

| AIE | Atsinaujinančių išteklių energija |
| --- | --- |
| LEA | Lietuvos Energetikos Agentūra |
| Planas | Savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas iki 2030 m. (suderintas su LR energetikos ministerija) |
| Vertinimo ataskaita | Kėdainių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. vertinimo ataskaita |
| Savivaldybė | Kėdainių rajono savivaldybė |
| ES | Europos Sąjunga |
| Eur | Euras |
| Gyv. | Gyventojai |
| Ketv. | Ketvirtis |
| Kt. | Kitas |
| Kv. m | Kvadratiniai metrai |
| LR | Lietuvos Respublika |
| LRV | Lietuvos Respublikos Vyriausybė |
| M. | Metai |
| Mln. | Milijonas |
| NR. | Numeris |
| NŽT | Nacionalinė Žemės tarnyba prie LR Žemės ūkio ministerijos |
| NT | Nekilnojamasis turtas |
| Pan. | Panašiai |
| Proc. | Procentas |
| RC | VĮ Registrų centras |

TURINYS

Lentelių sąrašas	2

Paveikslų sąrašas	2

Sutrumpinimai, sąvokos	3

Įvadas	5

Santrauka	6

Extended summary	7

1. Plano analizė	8

2. Esamos situacijos Pokytis (2020–2024 m.)	15

2.1. Transporto sektorius	15

2.2. Pramonė	15

2.3. Žemės ūkis	15

2.4. Namų ūkiai	16

2.5. Paslaugų sektorius	16

2.6. Galutinis energijos suvartojimas	17

3. Priemonių planas	19

4. Išvados	23

5. Rekomendacijos	24

Įvadas

Kėdainių rajono savivaldybės taryba 2022 m. gruodžio 16 d. sprendimu Nr. TS-348 patvirtino Kėdainių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2030 m. (toliau tekste – Planas). Plano tikslas – nustatyti Kėdainių rajono savivaldybės įgyvendinamas priemones Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 55 straipsnyje nustatytiems nacionaliniams planiniams rodikliams pasiekti.

Plane įvertinta esama situacija ir nusistatyti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo tikslai ir priemonės šiems tikslams pasiekti.

Vyriausybės įgaliotos institucijos (Lietuvos energetikos agentūros (toliau tekste – LEA)) nustatyta tvarka, Kėdainių rajono savivaldybė yra įpareigota kas 2 metus iki rugpjūčio 31 dienos parengti ir savo interneto svetainėje viešai paskelbti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendinimo rezultatus.

Kėdainių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. vertinimo tikslas – nustatyti, ar atsinaujinančių išteklių energijos dalis per paskutinius 4 metus netapo mažesnė negu savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane nustatyti tarpiniai atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planiniai rodikliai.

Kėdainių rajono savivaldybė, jeigu jos atsinaujinančių išteklių energijos dalis per paskutinius 4 metus tapo mažesnė negu savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plane nustatyti tarpiniai atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planiniai rodikliai, ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo skaičiuojamojo laikotarpio pabaigos patvirtina atnaujintą savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą ir jame nustato adekvačias ir proporcingas priemones, skirtas užtikrinti, kad per pagrįstą laikotarpį atsinaujinančių išteklių energijos dalis atitiktų nustatytus planinius rodiklius.

Santrauka

Kėdainių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planą iki 2030 m. (suderintą su LR Energetikos ministerija) sudarė 11 skyrių.

Plane buvo nustatytas, Kėdainių rajono savivaldybėje, bendrasis galutinis energijos suvartojimas 2020 m. – 65 098,43 tonų naftos ekvivalentu (toliau – tne). Iš kurių didžiausia dalis (62 proc.) suvartota namų ūkiuose, 23 proc. – pramonėje, 7 proc. – transporte, 5 proc. – paslaugų sektoriuje, bei apie 2 proc. – žemės ūkyje. Pagal kuro rūšis daugiausiai Kėdainių rajono savivaldybėje buvo suvartojama biokuro (42,3 proc.) bei elektros energijos (25,1 proc.). Gamtinės dujos bendrame kuro balanse sudarė 19,5 proc.

Kėdainių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. vertinimo rezultatai rodo, kad pastaraisiais metais savivaldybė aktyviai įgyvendino svarbiausias energetinio efektyvumo ir atsinaujinančios energijos skatinimo priemones, tačiau faktiniai rodikliai išryškino ir kelis esminius iššūkius, į kuriuos būtina reaguoti artimiausiu laikotarpiu. Bendras galutinis energijos suvartojimas savivaldybėje per 2020–2024 m. laikotarpį sumažėjo nuo 65098,43 tne iki 35 502,82 tūkst. tne (-45,46 proc.), taip pat faktinė AIE dalis bendrame balanse 2024 m. siekė 69,56 proc., kai pirminėje plano versijoje numatytas pasiekti rodiklis buvo 59,5 proc.

Remiantis LEA pateiktomis rekomendacijomis, plane numatyti rodikliai ir jų pasiekimo vertinimas turi būti peržiūrimi ir tikslinami, atsižvelgiant į pasikeitusią faktinę situaciją. Tai yra atliekama šioje vertinimo ataskaitoje. Taip pat vertinimo ataskaitos rengimo metu nustatyta, kad kai kurios priemonės nebeatitinka esamos situacijos bei realių savivaldybės poreikių ir galimybių, todėl siekiant užtikrinti Plano efektyvumą ir tikslingą įgyvendinimą atliktas jų atnaujinimas.

Vertinimo ataskaitoje parengtas naujas priemonių planas labiau orientuojamas į esamų pajėgumų stiprinimą, efektyvių investicijų planavimą ir konkrečias, aiškiai pamatuojamas priemones, kurios padėtų užtikrinti didesnę AIE dalį bendrame energijos balanse. Atnaujintas priemonių planas integruotas į AIE plano vertinimo ataskaitą kaip neatskiriama jos dalis ir yra pagrindinis instrumentas, kuriuo vadovaujantis bus užtikrintas tolimesnis tvarios energijos plėtros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje.

Extended summary

Kėdainiai District Municipality Renewable Energy Development Action Plan until 2030 (coordinated with the Ministry of Energy of the Republic of Lithuania) consists of 11 sections.

The Plan identified that the total final energy consumption in Kėdainiai District Municipality in 2020 amounted to 65,098.43 tonnes of oil equivalent (toe). Of this, the largest share (62%) was consumed by households, followed by 23% in industry, 7% in transport, 5% in the service sector, and approximately 2% in agriculture. In terms of energy sources, the municipality primarily consumed biofuel (42.3%) and electricity (25.1%). Natural gas accounted for 19.5% of the total fuel balance.

The evaluation of the Kėdainiai District Municipality Renewable Energy Development Action Plan until 2030 indicates that in recent years, the municipality has actively implemented key measures to improve energy efficiency and promote the use of renewable energy sources. However, actual indicators have also highlighted several critical challenges that must be addressed in the near future.
During the 2020–2024 period, total final energy consumption decreased from 65.1 thousand toe to 35.5 thousand toe, a 45.46% reduction. The actual share of renewable energy (RE) in the total energy balance in 2024 stood at 69.56%, while the original Plan had set a target of 59.5% for that year.

Following recommendations provided by the Lithuanian Energy Agency (LEA), the targets and their evaluation methodology must be revised to reflect the changed actual context. This adjustment is reflected in the current evaluation report. Additionally, during the preparation of the report, it was determined that some measures outlined in the original Plan no longer reflect the current situation nor the real needs and capacities of the municipality. Therefore, to ensure the effectiveness and targeted implementation of the Plan, the necessary updates have been made.

The updated Action Plan, prepared as part of the evaluation report, is more focused on strengthening existing capacities, planning efficient investments, and introducing concrete, measurable measures to help increase the share of renewable energy in the overall energy balance.
These updated measures are integrated into the Renewable Energy Action Plan Evaluation Report as an inseparable component and serve as the main instrument to guide the continued implementation of sustainable energy development within the municipality.

1. Plano analizė

Planas parengtas 2021m., jame nustatyta, kad bendras galutinis energijos suvartojimas Kėdainių rajono savivaldybėje 2020 m. siekė 65 098,43 tne, iš kurių didžiausia dalis (62 proc.) suvartota namų ūkiuose, 23 proc. – pramonėje, 7 proc. – transporte, 5 proc. – paslaugų sektoriuje, bei apie 2 proc. – žemės ūkyje. Pagal kuro rūšis daugiausiai Kėdainių rajono savivaldybėje buvo suvartojama biokuro (42,3 proc.) bei elektros energijos (25,1 proc.). Gamtinės dujos bendrame kuro balanse sudarė 19,5 proc.

Didžiausia energijos dalis Kėdainių rajono savivaldybėje buvo sunaudojama centriniam šildymui bei karšto vandens gamybai. Kėdainių rajono savivaldybėje yra (buvo) vienas centralizuoto šildymo tiekėjas – AB „Panevėžio energija“. 2020 metais metinis pagamintos šilumos kiekis sudarė 13 400 MWh. Biokuras sudarė 60 proc., gamtinės dujos – 39 proc., o dyzelinas – 1 proc. naudojamo kuro, pagaminti šilumos energijai.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021-01-29 duomenimis, Kėdainių rajone buvo išduoti 27 leidimai gaminti elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių: 1 leidimas vėjo elektrinei (0,225 MW) ir 26 leidimai saulės šviesos elektrinėms (2,08 MW). Bendra įrengtoji galia sudarė 2,305 MW, o per metus pagaminamas elektros energijos kiekis siekė 796,94 MWh (68,53 tne).

Vertinant atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimą transporto sektoriuje, buvo įvertinta, kad suvartojimas Kėdainių rajono savivaldybėje priklausė nuo bendrų šalies standartų:

- Benzine yra 10 proc. biodegalų;

- Dyzeline yra 7 proc. biodegalų.

Parengtame Plane nevertintas elektros energijos suvartojimas transporto sektoriuje, nes elektromobilių skaičius (2021 m. balandžio 1 d.  Regitros duomenys) Kėdainių rajono savivaldybėje siekė tik 28 vnt. Plano rengimo metu Kėdainių rajono savivaldybėje buvo įrengtos penkios elektromobilių įkrovimo stotelės.

Atsinaujinančių išteklių energijos dalis namų ūkiuose apskaičiuota pagal bendruosius kuro suvartojimus Lietuvoje. Remiantis Statistikos departamento leidiniu „Lietuvos aplinka, žemės ūkis ir energetika, 2020 m. leidimas, Atsinaujinantys ištekliai“, Lietuvoje iš atsinaujinančių energijos išteklių 2019 m. pagaminta 60,1 proc. visos elektros energijos, bendrame elektros energijos suvartojime 2020 m. AIE dalis siekė 60,10 proc. Bendrai namų ūkiuose AIE dalis sudarė 79,27 proc.

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas Kėdainių rajono savivaldybės energijos suvartojimo balansas 2020 m. bei AIE dalis bendrame balanse.

1.1. lentelė. AIE dalis bendrame galutinės energijos suvartojime Kėdainių rajono savivaldybėje

| Energijos išteklių rūšis | Transportas | Pramonė | Žemės ūkis | Namų ūkiai | Paslaugų sektorius | Energijos nuostoliai ir savos reikmės | Iš viso | AIE dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 629,61 | - | - | - | - | - | 629,61 | 62,96 |
| Dyzelinas | 4139,82 | - | - | - | - | - | 4139,82 | 289,79 |
| SND | 233,33 | - | - | - | 100,35 | - | 333,68 | - |
| Anglys ir durpės | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gamtinės dujos | 433,40 | 4984,08 | 339,82 | 2641,43 | 1191,85 | - | 9590,58 | - |
| Skystasis kuras | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biokuras (mediena) | - | 3488,08 | 100,60 | 18877,79 | 247,80 | - | 22714,27 | 22714,27 |
| Elektros energija | - | 5751,61 | 513,62 | 7860,96 | 743,81 | 1487,00 | 16357,00 | 9830,56 |
| CŠT | - | - | - | 6380,05 | 914,62 | 729,47 | 8024,14 | 4814,48 |
| Iš viso | 5436,16 | 14223,77 | 954,04 | 38989,54 | 3278,45 | 2216,47 | 65098,43 | 37712,06 |
| AIE dalis, proc. |  |  |  |  |  |  |  | 57,93 |

Šaltinis: Planas

Taigi, bendrame energijos suvartojimo balanse AIE dalis Kėdainių rajono savivaldybėje sudarė 57,93 proc. ir gerokai viršijo Lietuvos AIE dalį galutinio energijos vartojimo balanse (2019 m. ji siekė 25,47 proc.).

Sekančiu etapu Plane buvo apskaičiuoti siekiami rodikliai pagal numatomas įdiegti priemones. Siekiamas AIE rodiklis Kėdainių rajono savivaldybėje pateikiamas žemiau esančiame paveiksle.

1.1. pav. AIE dalies bendrame kuro balanse planiniai rodikliai

Šaltinis: sudaryta autorių

Taigi, vertinimo laikotarpiu aktualus 2025 m. numatytas pasiekti AIE rodiklis – 59,5 proc.

Numatytiems AIE rodikliams pasiekti Kėdainių rajono savivaldybė nusimatė priemones, kurios pateikiamos žemiau esančioje lentelėje. Lentelėje taip pat pateikiama informacija apie priemonių įgyvendinamumą iki 2024 m. imtinai.

1.2. lentelė. Pirminis priemonių planas ir jo pažangos analizė

| Priemonė | Lėšų poreikis, tūkst. Eur | Stebėsenos rodiklis | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės, kurių poveikis tiesiogiai priskaičiuotas prie planinio rodiklio įgyvendinimo |  |  |  |  |
| Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų paslaugų sektoriuje (6,2 MW) | 4340,0 | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2021–2030 | Savivaldybė |
| Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų namų (20 namų) | 620,0 | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2021–2030 | Savivaldybė |
| Elektrinių transporto priemonių įsigijimas | 300,0 | Dalis bendrame automobilių parke | 2021–2030 | Savivaldybė |
| Transporto įkrovimo stotelių įrengimas | 125,0 | Stotelių skaičius | 2021–2030 | Savivaldybė |
| Elektrinių autobusų įsigijimas (viešojo transporto atnaujinimas) | 600,0 | 2 elektra varomi autobusai | 2021–2025 2025–2030 | Savivaldybė/ UAB „Kėdbusas“ |
| Įrengti elektra varomiems autobusams reikalingą infrastruktūrą | 200,0 | 2 autobusų įkrovimo stoteles | 2021–2030 | Savivaldybė/ UAB „Kėdbusas“ |
| Šilumos siurblių diegimas namų ūkuose, naudojančiuose iškastinį kurą | 9265,0 | Namų ūkių skaičius | 2021–2030 | Namų ūkiai |
| Priemonės, kurių poveikis planiniam rodikliui nevertintas |  |  |  |  |
| Parengti CŠT modernizavimo galimybių nustatymo studiją (tyrimą) | Nenustatyta | Parengta studija | 2021-2023 | Savivaldybė |
| Prie CŠT neprijungtų katilinių rekonstrukcija pritaikant jose naudoti biokurą vietoje iškastinio kuro (įrengimas rekonstruojamose ar naujai statomose katilinėse) | Nenustatyta | Parengti projektai ir naujai įrengta arba rekonstruota infrastruktūra | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas (nusidėvėjusių biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas naujais) CŠT sistemoje | Nenustatyta | Parengti projektai ir naujai įrengti gamybos įrenginiai | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Bendros elektros ir šilumos gamybos CŠT sektoriuje plėtra, pirmenybę teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių | Nenustatyta | Parengti projektai ir įgyvendinti sprendimai | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Saulės kolektorių naudojimas šildymui ir karštam vandeniui ruošti CŠT sistemose | Nenustatyta | Parengti projektai ir įrengta infrastruktūra | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Skatinimas gaminti elektros ir šilumos energiją naudojant saulės, vėjo, hidroenergiją ir šilumos siurblius | Nenustatyta | Skatinimo priemonių skaičius | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus | Nenustatyta | Modernizuotų šilumos tinklų ilgis | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Savivaldybių pastatų atnaujinimas (modernizavimas) | Nenustatyta | Atnaujintų/Modernizuotų pastatų skaičius | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Nemokamo viešojo transporto projekto įgyvendinimas (miesto maršrutais) | Nenustatyta | Įgyvendintas nemokamo viešojo transporto projektas | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims | Nenustatyta | Nutiestų kelių (dviračių takų) ilgis (km) | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose | Nenustatyta | Pirkimų skaičius | Kasmet | Savivaldybė |
| Gatvių apšvietimo modernizavimas | Nenustatyta | Parengti projektai ir įrengti infrastruktūros objektai | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Saulės energijos panaudojimas gatvių, parkavimo aikštelių ir kt. viešų vietų apšvietimui | Nenustatyta | Parengti projektai ir įrengti infrastruktūros objektai | 2021-2030 | Savivaldybė |
| Atleidimas nuo mokesčių, mokesčių lengvatos (pavyzdžiui, elektromobilių atleidimas nuo statymo mokesčio) | Nenustatyta | Parengtas projektas | 2021-2023 | Savivaldybė |
| Vienkartinės savivaldybės gyventojų informavimo akcijos | Nenustatyta | Parengtos ir įgyvendintos akcijos/renginiai | Kasmet | Savivaldybė |
| Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė |
| Skatinti naudoti elektra varomas transporto priemones | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė |
| Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas | Nenustatyta | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | Kasmet | Savivaldybė |
| Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio panaudojimo klausimais | Nenustatyta | Apmokytų asmenų skaičius, mokymų skaičius | Kasmet | Savivaldybė |
| AIE bendrijų steigimo skatinimas | Nenustatyta | Įsteigtų bendrijų skaičius | Kasmet | Savivaldybė |

Šaltinis: Planas

Priemonė „Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų paslaugų sektoriuje (6,2 MW)“. Plane buvo numatyta įrengti 6,2 MW galios saulės elektrinių ant paslaugų sektoriui priklausančių pastatų stogų, taip didinant AIE gamybą savivaldybėje. Vertinimo laikotarpiu naujų saulės elektrinių ant savivaldybei priklausančių pastatų paslaugų sektoriuje įrengta nebuvo. Priemonė neįgyvendinta.

Priemonė „Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų namų (20 namų)“. Plane buvo numatyta įrengti saulės kolektorius ant 20 gyvenamųjų namų stogų, siekiant padidinti atsinaujinančios energijos naudojimą šilumos gamybai individualiuose namų ūkiuose. Vertinimo laikotarpiu šios priemonės įgyvendinimas nebuvo fiksuotas. Priemonė neįgyvendinta.

Priemonė „Elektrinių transporto priemonių įsigijimas“. Plane buvo numatyta papildyti savivaldybės automobilių parką elektrinėmis transporto priemonėmis, taip mažinant iškastinio kuro naudojimą ir CO₂ emisijas. Priemonė nebuvo pradėta įgyvendinti.

Priemonė „Transporto įkrovimo stotelių įrengimas“. Plane buvo numatyta įrengti elektromobilių įkrovimo stoteles savivaldybės teritorijoje, sudarant sąlygas pereiti prie mažiau taršaus transporto. Vertinimo laikotarpiu Kėdainių mieste pradėjo veikti 16 naujų įkrovimo stotelių, tad įkrovimo infrastruktūra Kėdainių rajone buvo sėkmingai sukurta. Viešai prieinamų elektromobilių įkrovimo prieigų plėtros dokumentuose nurodyta, kad Kėdainiuose įrengtos viešos vidutinės ir didesnės galios (>49 kW) įkrovimo prieigos, kurių bendra stotelės galia siekia apie 70 kW. Šios įkrovimo stotelės įrengtos Budrio g. (Kėdainių ligoninės aikštelėje), Birutės g. ir Pakraščio g. sankirtoje (aikštelėje prie „Texdan“), A. Mickevičiaus g. 22 (policijos komisariato aikštelėje), J. Basanavičiaus g. (Miesto parko teritorijoje) ir J. Basanavičiaus g. 1A (Kėdainių arenos aikštelėje), kiekvienoje vietoje įrengiant po dvi viešas įkrovimo prieigas. Papildomai savivaldybės administracijos teritorijoje (J. Basanavičiaus g. 36) įrengta nevieša elektromobilių įkrovimo stotelė su dviem 11 kW galios prieigomis, skirta tarnybinėms transporto priemonėms krauti. Atsižvelgiant į tai, laikoma, kad elektromobilių įkrovimo infrastruktūra savivaldybės teritorijoje yra suformuota, o priemonė – įgyvendinta.

Priemonė „Elektrinių autobusų įsigijimas (viešojo transporto atnaujinimas)“. Plane buvo numatyta įsigyti elektrinius autobusus savivaldybės viešajam transportui atnaujinti. Vertinimo laikotarpiu ši priemonė buvo pradėta įgyvendinti. Buvo įsigyti 2 autobusai.

Priemonė „Įrengti elektrą varomiems autobusams reikalingą infrastruktūrą“. Plane buvo numatyta sukurti reikiamą įkrovimo infrastruktūrą elektrinių autobusų eksploatavimui. Vertinimo laikotarpiu ši priemonė buvo pradėta įgyvendinti. Buvo įrengta 1 įkrovimo stotelė autobusams.

Priemonė „Šilumos siurblių diegimas namų ūkiuose, naudojančiuose iškastinį kurą“. Plane buvo numatyta skatinti šilumos siurblių diegimą individualiuose namų ūkiuose, taip mažinant iškastinio kuro vartojimą ir didinant AIE dalį šilumos gamyboje. Vertinimo laikotarpiu savivaldybėje šilumos siurbliai plačiu mastu diegiami nebuvo. Priemonė neįgyvendinta.

Priemonė „Parengti CŠT modernizavimo galimybių nustatymo studiją (tyrimą)“. Plane buvo numatyta parengti galimybių studiją, kurioje būtų įvertintos CŠT modernizavimo kryptys ir investicijų poreikis. Vertinimo laikotarpiu buvo aktyviai įgyvendinami šilumos tinklų rekonstravimo projektai (Peledangiuose, Basanavičiaus g., Chemikų g., Didžioji g. ir kt.), rodančios tikslingą CŠT tinklų pertvarkymo strategiją. Nors konkreti studija nėra įvardyta, remiantis įgyvendintais darbais galima teigti, kad tokio pobūdžio analizė buvo atlikta. Priemonė įgyvendinta.

Priemonė „Prie CŠT neprijungtų katilinių rekonstrukcija pritaikant jose naudoti biokurą vietoje iškastinio kuro (įrengimas rekonstruojamuose ar naujai statomuose katilinėse)“. Plane buvo numatyta modernizuoti neprijungtas katilines, pritaikant jas naudoti vietinį biokurą vietoje iškastinio kuro. Vertinimo laikotarpiu buvo įgyvendintas didelės apimties dūmų kondensacinio ekonomaizerio (2 MW galios) įrengimo projektas, kuris padeda efektyviau naudoti biokurą. Priemonė įgyvendinta.

Priemonė „Biokurą naudojančių šilumos gamybos įrenginių keitimas (nusidėvėjusių įrenginių naudojančių iškastinį kurą keitimas naujais) CŠT sistemoje“. Plane buvo numatyta keisti senus, iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, įrengiant biokurą naudojančią įrangą. Vertinimo laikotarpiu Kėdainių rajone įgyvendinti reikšmingi šilumos tinklų atnaujinimo projektai (pvz., Tiskūnų, Basanavičiaus, Tilto g. ir kt.), kurių metu atnaujinti vamzdynai, diegti nauji komponentai. Taip pat įgyvendintas ekonomaizerio įrengimas, kuris padeda pasiekti energijos vartojimo efektyvumo. Priemonė įgyvendinta.

Priemonė „Bendros elektros ir šilumos gamybos CŠT sektoriuje plėtra, pirmenybę teikiant elektros energijos ir šilumos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių“. Plane numatyta plėsti bendros šilumos ir elektros gamybos pajėgumus, naudojant atsinaujinančius išteklius. Vertinimo laikotarpiu tokių projektų įgyvendinimas nefiksuotas. Priemonė neįgyvendinta.

Priemonė „Saulės kolektorių naudojimas šildymui ir karštam vandeniui ruošti CŠT sistemose“. Plane buvo numatyta CŠT sistemose naudoti saulės kolektorius šilumos energijai gaminti. Ši priemonė vertinamuoju laikotarpiu įgyvendinta nebuvo. Priemonė neįgyvendinta.

Priemonė „Skatinimas gaminti elektros ir šilumos energiją naudojant saulės, vėjo, hidroenergiją ir šilumos siurblius“. Priemonė numatė skatinti energijos gamybą iš AIE įvairioms vartotojų grupėms. Vertinimo laikotarpiu šios priemonės įgyvendinimo rezultatai nefiksuoti. Priemonė neįgyvendinta.

Priemonė „Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus“. Plane buvo numatyta modernizuoti nusidėvėjusius šilumos tinklus, siekiant sumažinti energijos nuostolius. Vertinimo laikotarpiu Kėdainių mieste ir rajone buvo įgyvendinta 10 šilumos tinklų rekonstrukcijos projektų, iš viso rekonstruota 2,7 km šilumos trasų. Priemonė įgyvendinta.

Priemonė „Savivaldybei pavaldžių pastatų atnaujinimas (modernizavimas)“. Plane buvo numatyta atnaujinti energiją vartojančius savivaldybės pavaldžius pastatus. Vertinimo laikotarpiu modernizuoti 9 pastatai. Priemonė įgyvendinta.

Priemonė „Nemokamo viešojo transporto projekto įgyvendinimas (miesto maršrutais)“. Plane buvo numatyta įgyvendinti nemokamo viešojo transporto paslaugą miesto maršrutais. Vertinimo laikotarpiu buvo sudarytos sąlygos nemokamai naudotis viešojo transporto paslaugomis mokiniams (Tarybos sprendimas TS-226), ukrainiečiams (Tarybos sprendimas TS-90), senatvės pensininkams ir neįgaliesiems (Tarybos sprendimas TS-256) ir 2023 m. rugsėjo 9 ir 22 dienomis visiems keleiviams mieste (Tarybos sprendimas TS-225).

Priemonė „Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims“. Plane buvo numatyta plėtoti dviračių takų ir kitą infrastruktūrą, skirtą mažataršiam judėjimui skatinti. Vertinimo laikotarpiu Kėdainių rajono savivaldybė pradėjo aktyviai įgyvendinti šią priemonę – mieste pradėti tiesti nauji dviračių takai – 5,4 km. Atsižvelgiant į faktiškai pradėtą įgyvendinimą ir numatytas investicijas, priemonė laikoma įgyvendinta.

Priemonė „Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose“. Priemonė numatė diegti žaliuosius pirkimus savivaldybės vykdomuose viešuosiuose pirkimuose. Vertinimo laikotarpiu ši praktika buvo pradėta taikyti ir 2024 m. 100-tui proc. rašytinių sutarčių buvo taikomas žaliųjų pirkimų reikalavimas. Priemonė įgyvendinta.

Priemonė „Gatvių apšvietimo modernizavimas“. Vertinimo laikotarpiu 2022–2023 m. įgyvendintas projektas „Kėdainių miesto gatvių apšvietimo modernizavimas“: Gegučių ir Liaudies gatvėse atnaujinti LED šviestuvai (793 vnt.) ir 66 naujos metalinės atramos, skirtos pakeisti seną natrio lempos sistemą. Sutaupymas – >50 proc. elektros energijos apšvietimui (kartu – apie 130 MWh/metus). Priemonė įgyvendinta.

Priemonė „Saulės energijos panaudojimas viešų vietų apšvietimui“. 2021–2024 m. laikotarpiu nebuvo įrengta saulės energija grindžiamų apšvietimo sistemų gatvėse ar viešose erdvėse. Priemonė neįgyvendinta.

Priemonė „Atleidimas nuo mokesčių, mokesčių lengvatos (pvz. elektromobilių atleidimas nuo statymo mokesčio)“. Kėdainių rajono savivaldybėje visur stovėjimas yra nemokamas.

Priemonė „Vienkartinės savivaldybės gyventojų informavimo akcijos“. Gyventojų informavimo akcijų ar kampanijų vertinimo laikotarpiu buvo surengta – 9 vnt. Priemonė įgyvendinta.

Priemonė „Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu“. Plane buvo numatyta sklaida ir informacija, skatinanti gyventojus rinktis aplinkai draugiškesnes transporto formas. Vertinimo laikotarpiu internetinėse savivaldybės platformose buvo viešai pateikta informacijos (8 vnt.) apie tokias skatinimo priemones (akcijos, informacinė medžiaga). Priemonė įgyvendinta.

Priemonė „Skatinti naudoti elektra varomas transporto priemones“. Priemonė buvo įgyvendinta – atitinkama informacija buvo viešinama ar skleidžiama viešais kanalais (4 vnt.).

Priemonė „Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas parengimas ir paskelbimas“. Savivaldybės svetainėje informacija buvo viešinta – 7 vnt. Priemonė įgyvendinta.

Priemonė „Savivaldybės ir pavaldžių įstaigų darbuotojų mokymai AIE klausimais“. Mokymai buvo organizuoti – 4 mokymai. Priemonė įgyvendinta.

Priemonė „AIE bendrijų steigimo skatinimas“. Per vertinimo laikotarpį AIE bendrijų Kėdainių rajono savivaldybėje nebuvo įsteigta. Priemonė neįgyvendinta.

Vertinimo laikotarpiu dalis ankstesniame plane numatytų informavimo ir konsultavimo priemonių nebuvo įgyvendintos. Savivaldybė pagal savo kompetenciją neišduoda leidimų ar licencijų AIE įrenginiams ir neatlieka jų sertifikavimo, tačiau užtikrina gyventojams ir ūkio subjektams aktualios informacijos teikimą apie teritorijų planavimo ir statybos dokumentų procedūras. Naujame Plano laikotarpyje savivaldybė numato nuosekliai viešinti AIE tematiką savivaldybės interneto svetainėje ir kitais viešais kanalais.

LEA, Lietuvos Vyriausybės įgaliota institucija vertinti AIE planus, pateikė savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų vertinimo apibendrintus rezultatus. LEA nustatė šiuos Plano trūkumus:

- Priemonėms Nr. 1–6 nurodyti lėšų poreikio finansavimo šaltinį.

- Priemonėms Nr. 3–4 nustatyti siekiamą tikslą.

- Nustatyti reikalingą lėšų poreikį, rezultatą ir nurodyti finansavimo šaltinį priemonėms, kurios neturi šių elementų.

- Priemonei Nr. 7 trūksta konkretesnės informacijos, leidžiančios įvertinti jos poveikį – AIE dalis galutiniame energijos suvartojime.

Į šiuos pastebėjimus atsižvelgiama sekančiuose Vertinimo ataskaitos skyriuose.

2. Esamos situacijos Pokytis (2020–2024 m.)

Siekiant įvertinti, ar pasiektas pirminiame plane (1.1. paveiksle) numatytas tikslinis rodiklis, vertinimo ataskaitos rengimo metu atlikta pakartotinė Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo energijos suvartojimo balanso analizė. Vertinimo rezultatai pateikiami toliau išdėstytuose skyriuose.

- 2.1. Transporto sektorius

Vertinimo laikotarpiu nustatyta, kad Kėdainių rajono savivaldybės teritoriją kerta magistralinis kelias A8 bei regioniniai keliai Nr. 144, 145, 195, 229. Bendra asfaltuotų valstybinės reikšmės kelių ilgis savivaldybėje sudaro 553 km (pokytis nefiksuotas). Valstybinės reikšmės keliuose bendras vidutinis metinis paros eismo intensyvumas (VMPEI) siekia 20 404 transporto priemones, tai yra 50,54 proc. mažiau nei 2020 m.

Bendros kuro sąnaudos transporto sektoriuje Lietuvoje, pagal kurias apskaičiuojamas ir Kėdainių rajono savivaldybės energijos poreikis, pateikiamos žemiau esančioje lentelėje:

2.1.1. lentelė. Bendrosios kuro suvartojimo tendencijos Lietuvoje, 2025 m.

|  |  | Benzinas | Dyzelinas | SND | Elektra |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Degalų sąnaudos Lietuvoje | Tūkst. t | 280,3 | 1634,1 | 84,5 | 8 |
| Dalis bendrame balanse | Proc. | 13,97% | 81,42% | 4,21% | 0,40% |
| Degalų sąnaudos Kėdainių raj. sav. | Tūkst. t | 0,2819 | 1,6434 | 0,0850 | 0,0080 |
|  | tne | 301,62 | 1691,04 | 94,24 | 8,92 |

Šaltinis: Valstybės duomenų agentūros duomenys

Atsižvelgiant į tai, bendra transporto sektoriaus energijos paklausa Kėdainių rajono savivaldybėje 2024 m. siekė 2 107,79 tne, t. y. sumažėjo 61,23 proc., palyginti su 2020 m., iš jų alternatyviuosius degalus sudarantys biodegalai benzine ir dyzeline bei transporte suvartota žalioji elektros energija sudarė 150,02 tne, tai yra apie 7,12 proc. viso transporto sektoriaus galutinio energijos suvartojimo.

Viešąjį keleivių vežimą Kėdainių rajono savivaldybėje vykdo savivaldybės valdoma UAB „Kėdbusas“. 2024 m. viešasis transportas savivaldybėje nuvažiavo 1 367 987 km, iš jų 742 878 km miesto maršrutais ir 625 109 km priemiesčio maršrutais. Keleivių vežimui naudojami 46 autobusai, kurių vidutinis amžius siekia 12,7 metų. Viešojo transporto priemonėse daugiausia naudojamas dyzelinas – 2024 m. jo sunaudota 224,7 t. Taip pat naudojama elektros energija – 2024 m. jos suvartota 63 749 kWh. Suskystintų naftos dujų (SND) viešajame transporte nenaudojama.

Svarbu pabrėžti, kad šalyje sparčiai daugėja ir elektromobilių, todėl pakartotinai vertinant balanso duomenis, įtrauktos ir elektros energijos sąnaudos transportui, kurios sudarė 0,4 proc. bendro kuro balanso. Plano rengimo metu Kėdainių rajone veikė penkios elektromobilių įkrovimo stotelės, o 2024 m. vasarą Kėdainių mieste papildomai pradėjo veikti dar 22 naujos elektromobilių įkrovimo stotelės.

- 2.2. Pramonė

Pramonės sektoriaus energijos suvartojimas įvertintas pagal pastatų bendrąjį plotą. Pagal naujausius viešai prieinamus duomenis, Kėdainių rajono savivaldybėje registruota 1 590 gamybos, pramonės, sandėliavimo, transporto ir garažų paskirties pastatai, kurių bendras plotas siekia 1 096 840 kv. m. Apskaičiuota, kad vienam kv. m. tenka apie 28 kWh/metus šilumos energijos poreikio.

Remiantis LEA duomenimis, 2024 m. pramonės įmonės taip pat suvartojo 1 587,3 tne elektros energijos. Vadinasi, bendras pramonės sektoriaus energijos suvartojimas 2024 m. sudarė 4 228,5 tne, o lyginant su 2020 m., sumažėjo 70,27 proc.

- 2.3. Žemės ūkis

Žemės ūkio sektoriaus energijos poreikis vertintas pagal veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės įmonių skaičių. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, Kėdainių rajono savivaldybėje veikia 69 tokie ūkio subjektai. Vertinama, kad vienos įmonės metinis šilumos poreikis sudaro 18 MWh, todėl bendras šilumos energijos suvartojimas žemės ūkyje siekia apie 1 242 MWh arba 106,81 tne. Elektros energijos sąnaudos pagal LEA duomenis sudarė 62,66 tne. Taigi, bendras žemės ūkio sektoriaus energijos poreikis 2024 m. sudarė 169,47 tne, kas reiškia maždaug 82 proc. sumažėjimą, palyginti su 2020 m.

- 2.4. Namų ūkiai

Namų ūkių sektoriaus galutinis šilumos energijos poreikis apskaičiuotas pagal šilumos tiekimo šaltinius: centralizuotą šilumos tiekimą (CŠT) ir individualius šildymo įrenginius. AB „Panevėžio energija“ duomenimis, 2024 m. centralizuotai namų ūkiams buvo patiekta 6 488,87 tne šilumos energijos, o tai yra 1,71 proc. daugiau nei 2020 m.

Prie CŠT neprijungtuose namų ūkiuose 2024 m. apskaičiuotas suvartojimas siekė 16 727,23 tne šilumos energijos, o elektros energijos suvartojimas – 1 029,91 tne. Taigi, bendras namų ūkių sektoriaus energijos suvartojimas 2024 m. sudarė 24 719,88 tne, sumažėjimas nuo 2020 m. – 36,60 proc.

- 2.5. Paslaugų sektorius

Vertinant galutinį šilumos energijos suvartojimą paslaugų sektoriuje, laikoma, kad įstaigos ir įmonės apsirūpina šiluma iš CŠT tinklų arba kūrendamos kurą nuosavose katilinėse, neprijungtose prie CŠT tinklų. Informacija apie šilumos energijos gamybą gauta iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos. Duomenis apie elektros energijos suvartojimus pateikė LEA.

Remiantis LEA pateiktais duomenimis, 2024 m. paslaugų įmonės Kėdainių rajono savivaldybėje suvartojo 1 002,52 tne elektros energijos.

Apibendrinamieji įstaigos duomenys apie šilumos energijos suvartojimą pateikiama žemiau esančioje lentelėje.

2.5.1. lentelė. Įstaigų suvartojamo kuro duomenų suvestinė

|  | 2024 m. suvartota šiluminės energijos, MWh | 2024 m. suvartotas šilumos kiekis, tne |
| --- | --- | --- |
| Benzinas | 0,00 | 0,00 |
| Dyzelinas | 0,00 | 0,00 |
| SND | 0,00 | 0,00 |
| Anglys ir durpės | 560,70 | 48,22 |
| Gamtinės dujos | 3706,105 | 318,73 |
| Skystasis kuras | 0,00 | 0,00 |
| Biokuras (mediena) | 3704,33 | 318,57 |
| Geoterminis šildymas | 167,5775 | 14,41 |
| Kitos kuro ir energijos rūšys | 0,00 | 0,00 |
| Iš viso: | 8138,72 | 699,93 |

Šaltinis: Kėdainių rajono savivaldybės administracijos pateikti duomenys

Kaip matoma, įstaigose, kurios nėra prijungtos prie CŠT sistemos, pagrinde šildymui naudojamas biokuras ir gamtinės dujos, įstaigose taip pat naudojamos anglys ir durpės bei geoterminis šildymas.

Remiantis AB „Panevėžio energija“ pateiktais duomenimis, visuomeninės paskirties pastatams (paslaugų sektoriui), 2024 m. buvo patiekta 15 942 MWh arba 1 371 tne šilumos energijos.

Taigi, bendras energijos suvartojimas Kėdainių rajono savivaldybėje paslaugų sektoriuje 2024 m. siekė 3 073,46 tne ir pokytis su 2020 m. siekė -6,25 proc.

Remiantis AB „Panevėžio energija“ pateiktais duomenimis, Šiaulių rajono savivaldybėje centralizuotai tiekiamos šilumos gamyba 2023 m. sudarė 81 443,00 MWh (7 002,84 tne), o 2024 m. – 62 644,00 MWh (5 386,93 tne). Iš AB „Lifosa“ pirktas kiekis 2023 m. sudarė 18 850,00 MWh (1 620,81 tne), o 2024 m. 39 404 MWh (3 388,31 tne). Galutiniams vartotojams 2023 m. patiektas šilumos kiekis siekė 90 102,00 MWh (7 747,85 tne), 2024 m. – 91 020,00 MWh (7 826,74 tne). Šiluma Kėdainių rajono savivaldybėje gaminama centralizuotos šilumos tiekimo įrenginiuose naudojant atsinaujinančius ir iškastinius energijos išteklius. Remiantis kuro struktūros duomenimis, 2023 m. biokuro katilinėse buvo pagaminta 12 976,89 MWh (1 116,01 tne), o 2024 m. – 12 712,68 MWh (1 093,29 tne) šilumos energijos, naudojant medienos granules ir šiaudus. Biokuro dalis sudarė apie 35–36 proc. visos centralizuotos šilumos gamybos. Likusi šilumos dalis pagaminta naudojant gamtines dujas, kurių suvartojimas 2024 m. sudarė 56 304 MWh (pagal žemutinį šilumingumą). Kiti kuro tipai (malkos, dyzelinas) sudarė nereikšmingą dalį bendroje kuro struktūroje. Centralizuota vėsos gamyba savivaldybėje nevykdoma, vėsos poreikiai tenkinami decentralizuotais vėsinimo įrenginiais, kurių elektros energijos sąnaudos įtrauktos į elektros energijos suvartojimo duomenis.

- 2.6. Galutinis energijos suvartojimas

Remiantis LEA duomenimis, 2024 m. atsinaujinančius išteklius naudojantys elektros energijos gamybos įrenginiai Šiaulių rajono savivaldybėje pagamino 15 688,28 MWh (1 349,00 tne) elektros energijos: 1 860,55 MWh (159,98 tne) saulės energijos įrenginiuose, 209,12 MWh (17,98 tne) vėjo energijos įrenginiuose ir 4092,18 MWh (351,86 tne) hidroenergijos įrenginiuose (plačiau žr. 3 skyriuje). O įvertinus visų Kėdainių rajono savivaldybės sektorių šilumos ir elektros energijos suvartojimus 2024 m., pateikiama suvestinė galutinio energijos balanso lentelė.

2.6.1. lentelė. Energijos suvartojimo balansas Kėdainių rajono savivaldybėje 2024 m., tne

| Energijos išteklių rūšis | Transportas | Pramonė | Žemės ūkis | Namų ūkiai | Paslaugų sektorius | Energijos nuostoliai ir savos reikmės | Iš viso | AIE dalis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Benzinas | 301,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,62 | 19,91 |
| Dyzelinas | 1691,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1691,04 | 104,84 |
| SND | 94,24 | 0,00 | 0,00 | 17,76 | 0,00 | 0,00 | 112,00 |  |
| Anglys ir durpės | 0,00 | 211,30 | 0,00 | 1029,91 | 48,22 | 0,00 | 1289,43 |  |
| Gamtinės dujos | 0,00 | 792,36 | 0,00 | 1331,79 | 318,73 | 0,00 | 2442,87 |  |
| Skystasis kuras | 0,00 | 132,06 | 0,00 | 568,23 | 0,00 | 0,00 | 700,29 |  |
| Biokuras (mediena) | 0,00 | 1452,65 | 106,81 | 12660,84 | 318,57 | 0,00 | 14538,88 | 14538,88 |
| Elektros energija | 20,89 | 1587,32 | 62,66 | 1503,78 | 1002,52 | 417,72 | 4594,88 | 765,51 |
| Geoterminis šildymas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639,26 | 14,41 | 0,00 | 653,67 | 653,67 |
| Kitos kuro ir energijos rūšys | 0,00 | 52,82 | 0,00 | 479,44 | 0,00 | 0,00 | 532,27 |  |
| Šilumos energija | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6488,87 | 1371,01 | 785,99 | 8645,87 | 8611,29 |
| Iš viso | 2107,79 | 4228,51 | 169,47 | 24719,88 | 3073,46 | 1203,71 | 35502,82 | 24694,10 |
| AIE dalis |  |  |  |  |  |  |  | 69,56% |

Šaltinis: sudaryta autorių

Palyginamasis paveikslas pagal kiekvieno sektoriaus suvartojimus 2020 bei 2024 m. pateikiamas 2.6.1. paveiksle.

2.6.1. pav. Kuro suvartojimas pagal sektorius 2020 ir 2024 m.

Šaltinis: sudaryta autorių

Kaip rodo palyginamasis 2020 ir 2024 m. analizės rezultatas (2.6.1. pav.), visuose sektoriuose, net ir didžiausiuose – namų ūkiuose ir pramonės srityse – energijos poreikis sumažėjo. Tam įtakos turėjo elektros energijos suvartojimas, kuris sumažėjo net 72 proc. (nuo 172 934 MWh 2020 m. iki 48 572 MWh 2024 m.). AIE rodiklis 2024 m. siekė 69,56 proc., kai Plane numatytas rodiklis buvo 59,5 proc.

Svarbu pažymėti, kad nors planinis rodiklis buvo viršytas – plano rengimo metu savivaldybių lygmens duomenys nebuvo prieinami, todėl buvo naudojamas šalies vidurkis. Vadovaujantis LEA rekomendacijomis, pasikeitus faktiniams duomenims būtina perskaičiuoti Plane numatytus tikslinius rodiklius. Šie perskaičiavimai pateikiami kitame skyriuje.

Remiantis LEA pateiktomis rekomendacijomis, siekiant išlaikyti Plane numatytų AIE rodiklių pagrįstumą ir aktualumą, turi būti keičiamas planas, perskaičiuojant numatytą pasiekti rodiklį. Tai atliekama sekančiuose skyriuose.

3. Priemonių planas

1 skyriuje pateikiamas pirminiame Plane numatytas priemonių planas, kuris buvo parengtas dar 2021 metais. Būtina atkreipti dėmesį, kad nuo to laiko tiek teisinė, tiek ekonominė, tiek technologinė aplinka pasikeitė, todėl dalis numatytų veiksmų ir uždavinių šiuo metu yra praradę aktualumą arba reikalauja esminių patikslinimų. Vertinimo ataskaitos rengimo metu nustatyta, kad kai kurios priemonės nebeatitinka esamos situacijos bei realių savivaldybės poreikių ir galimybių, todėl siekiant užtikrinti Plano efektyvumą ir tikslingą įgyvendinimą būtina atlikti jų atnaujinimą.

Atnaujinant priemonių planą, buvo organizuotos kelios strateginės darbo grupės, į kurias įtraukti ne tik savivaldybės administracijos specialistai, bet ir pagrindinių sektorių atstovai bei kiti suinteresuoti partneriai. Diskusijų metu įvertinti faktiniai energijos vartojimo pokyčiai, įgyvendintų priemonių poveikis bei identifikuotos naujos tendencijos, tokios kaip spartėjantis perėjimas prie atsinaujinančių energijos išteklių, inovatyvių technologijų diegimas, augantis energinio efektyvumo poreikis bei klimato kaitos keliamų reikalavimų griežtėjimas.

Atsižvelgiant į darbo grupių pateiktus siūlymus bei analizės rezultatus, nuspręsta priemonių planą atnaujinti taip, kad jis atlieptų aktualias Kėdainių rajono savivaldybės gyventojų, verslo ir institucijų galimybes bei realiai prisidėtų prie numatytų AIE tikslų įgyvendinimo. Šiuo metu parengtas naujas priemonių planas labiau orientuojamas į esamų pajėgumų stiprinimą, efektyvių investicijų planavimą ir konkrečias, aiškiai pamatuojamas priemones, kurios padėtų užtikrinti didesnę AIE dalį bendrame energijos balanse.

Be to, Lietuvos Vyriausybės įgaliota institucija (VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA)) vertinanti AIE planus, pateikė savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų vertinimo apibendrintus rezultatus. Kėdainių rajono savivaldybės AIE planui pateiktos rekomendacijos: priemonėms Nr. 1–6 nurodyti lėšų poreikio finansavimo šaltinį, priemonėms Nr. 3–4 nustatyti siekiamą tikslą, o priemonėms, kurios neturi šių elementų – nustatyti reikalingą lėšų poreikį, rezultatą ir nurodyti finansavimo šaltinį.

Atnaujintas priemonių planas bus integruotas į AIE plano vertinimo ataskaitą kaip neatskiriama jos dalis ir taps pagrindiniu instrumentu, kuriuo vadovaujantis bus užtikrintas tolimesnis tvarios energijos plėtros įgyvendinimas savivaldybės teritorijoje.

3.1. lentelė. Siūlomas priemonių planas (korekcijos)

| Priemonė | Lėšų poreikis, tūkst. Eur | Finansavimo šaltinis | Stebėsenos rodiklis | Pasiekimo laikas | Atsakinga institucija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Priemonės, kurių poveikis tiesiogiai priskaičiuotas prie planinio rodiklio įgyvendinimo |  |  |  |  |  |
| Fotomodulių įrengimas ant pastatų stogų arba įsigyjant nutolusias elektrines saulės parkuose paslaugų sektoriuje (1 MW) | 1 000,0 | APVA parama, valstybės lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos | Numatoma AIE gamyba kWh/metus | 2025–2027 | Savivaldybė |
| Saulės kolektorių įrengimas ant pastatų stogų namų (20 namų) | 620,0 | APVA parama, valstybės lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos | Viešųjų pastatų skaičius | 2025–2030 | Savivaldybė |
| Elektrinių transporto priemonių įsigijimas (9 vnt.) | 3 600,0 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės biudžeto lėšos | Transporto priemonių skaičius | 2025–2030 | Savivaldybė |
| Transporto įkrovimo stotelių įrengimas (5 vnt.) | 125,0 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės biudžeto lėšos | Stotelių skaičius | 2025–2030 | Savivaldybė |
| Elektrinių autobusų įsigijimas (viešojo transporto atnaujinimas) (12 vnt.) | 600,0 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės biudžeto lėšos, UAB „Kėdbusas“ lėšos | Elektra varomų autobusų skaičius | 2025–2030 | Savivaldybė/ UAB „Kėdbusas“ |
| Įrengti elektra varomiems autobusams reikalingą infrastruktūrą (6 vnt.) | 200,0 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės biudžeto lėšos, UAB „Kėdbusas“ lėšos | Autobusų įkrovimo stotelių skaičius | 2025–2030 | Savivaldybė/ UAB „Kėdbusas“ |
| Modernizuotų daugiabučių skaičius (20 vnt.) | 9 265,0 | Privačios lėšos, valstybės lėšos | Modernizuotų daugiabučių skaičius | 2025–2030 | Namų ūkiai |
| Priemonės, kurių poveikis planiniam rodikliui nevertintas |  |  |  |  |  |
| Parengti CŠT modernizavimo galimybių nustatymo studiją (tyrimą) arba šilumos ūkio plėtros investicijų planus | 20,0 | Savivaldybės biudžeto lėšos, CŠT tiekėjų lėšos | Parengta studija arba šilumos ūkio plėtros investicijų planai | 2025–2030 | Savivaldybė |
| Modernizuoti nusidėvėjusius šilumos energijos perdavimo tinklus (2,1 km.) | 1 000,0 | ES struktūrinių fondų parama, Panevėžio energija | Modernizuotų šilumos tinklų ilgis (km) | 2025–2030 | Panevėžio energija |
| Savivaldybių pastatų atnaujinimas (modernizavimas) (8 vnt.) | 16 000,0 | APVA parama, valstybės lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos | Atnaujintų/Modernizuotų pastatų skaičius | 2025–2030 | Savivaldybė |
| Vystyti infrastruktūrą pritaikytą alternatyvioms transporto rūšims (13,36 km.) | 1 000,00 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės biudžeto lėšos | Nutiestų kelių (dviračių takų) ilgis (km) | 2025–2030 | Savivaldybė |
| Žaliųjų pirkimų taikymas viešuosiuose pirkimuose, 100 proc. | 0 | Nėra | Procentai | 2025–2030 | Savivaldybė |
| Įgyvendinti gatvių apšvietimo modernizavimo projektai (600 tūkst.) | 600,0 | ES struktūrinių fondų parama, savivaldybės biudžeto lėšos | Eur. | 2025–2030 | Savivaldybė |
| Vienkartinės savivaldybės gyventojų informavimo akcijos (10 vnt.) | 10,0 | Savivaldybės biudžeto lėšos | Parengtos ir įgyvendintos akcijos/renginiai | 2025–2030 | Savivaldybė |
| Skatinti gyventojus pasirinkti alternatyvias transporto rūšis arba skatinti naudotis viešuoju transportu (10 vnt.) | 0 | Nėra | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | 2025–2030 | Savivaldybė |
| Informacijos apie valstybės ir savivaldybės paramos schemas, taikomas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui ir gamybai, parengimas ir viešas paskelbimas (10 vnt.) | 0 | Nėra | Informacija paviešinta savivaldybės tinklalapyje | 2025–2030 | Savivaldybė |
| Savivaldybės ir jai priklausančių įstaigų ir įmonių darbuotojų mokymai AIE platesnio panaudojimo klausimais (6 vnt.) | 10,0 | Savivaldybės biudžeto lėšos | Apmokytų asmenų skaičius, mokymų skaičius | 2025–2030 | Savivaldybė |
| AIE bendrijų steigimo skatinimas (1 vnt.) | 10,0 | Savivaldybės biudžeto lėšos | Įsteigtų bendrijų skaičius | 2025–2030 | Savivaldybė |

Šaltinis: sudaryta autorių, 2025 m.

Akivaizdu, kad norint pasiekti AIE rodiklius, būtina užtikrinti planuotų priemonių įgyvendinimo tęstinumą bei stiprinti bendradarbiavimą su gyventojais, verslu ir valstybės institucijomis. Svarbu užtikrinti pakankamą finansavimo šaltinių įvairovę – pasitelkti ne tik savivaldybės biudžeto, bet ir ES struktūrinių fondų bei nacionalinių paramos programų lėšas. Taip pat būtina tęsti gyventojų informavimo, konsultavimo bei bendruomenių įtraukimo veiklas, kurios stiprina supratimą apie atsinaujinančios energijos naudą ir skatina jos diegimą praktikoje.

Apibendrinant, galima teigti, kad Kėdainių rajono savivaldybė yra teisingame kelyje įgyvendinant AIE plėtros tikslus, tačiau tam, kad pasiektų užsibrėžtus rodiklius ir prisidėtų prie nacionalinių įsipareigojimų klimato kaitos švelninimo srityje, būtina nuosekliai atnaujinti planavimo dokumentus, grįsti juos tiksliais duomenimis bei užtikrinti kryptingą ir ilgalaikį veiksmų įgyvendinimą.

Kėdainių rajono savivaldybėje aktyviai vystoma AIE gamybos priemonių infrastruktūra. Žemiau esančioje lentelėje yra pateikiama AIE gamybos priemonių infrastruktūros palyginamoji lentelė.

3.2. lentelė. AIE gamybos priemonių infrastruktūros palyginamas

|  | Biokuro įrenginių suminė įrengtoji galia, kW | Biomasės įrenginių suminė įrengtoji galia, kW | Saulės energijos įrenginių suminė įrengtoji galia, kW | Vėjo energijos įrenginių suminė įrengtoji galia, kW | Hidroenergijos įrenginių suminė įrengtoji galia, kW | Visas iš AEI savivaldybėje pagamintas elektros energijos kiekis, kWh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | - | - | 348,24 | 250,00 | 1400,00 | 5842834,69 |
| 2024 | - | - | 18526,86 | 225,00 | 2120,00 | 15688277,92 |
| Pokytis, proc. |  |  | 5220,14 | -10,00 | 51,43 | 168,50 |

Šaltinis: LEA duomenys

LEA duomenimis, 2024 m. atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys (veikiantys) elektros energijos gamintojų gamybos įrenginiai Kėdainių rajono savivaldybėje pagamino 15 688,28 MWh (1 349,00 tne) elektros energijos, iš jų saulės energijos įrenginiuose 1 860,55 MWh (159,98 tne), vėjo energijos įrenginiuose 209,12 MWh (17,98 tne) ir hidroenergijos įrenginiuose 4092,18 MWh (351,86 tne). Kaip matoma, nors bendroji įrengtoji galia padidėjo, dėl to bendras pagamintas „žaliosios elektros“ kiekis išaugo 168,50 proc.

Per 2024 m. gaminančių vartotojų saulės energijos įrenginiuose pagaminta 2 476,97 MWh (212,98 tne) elektros energijos, iš jų fizinių asmenų paprastųjų gaminančių vartotojų elektrinėse pagamintos elektros energijos kiekis siekė 3 440,12 MWh (295,80 tne), juridinių asmenų paprastųjų gaminančių vartotojų – 1 405,30 MWh (120,83 tne), fizinių asmenų nutolusių gaminančių vartotojų – 328,56 MWh (28,25 tne), juridinių asmenų nutolusių gaminančių vartotojų – 11 667,71 MWh (1 003,24 tne).

Remiantis LEA 2025 m. III ketv. duomenimis, Kėdainių rajono savivaldybėje planuojamų statyti saulės elektrinių suminė įrengtoji galia sudaro 93 290,75 kW.

4. Išvados

Kėdainių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. vertinimo rezultatai rodo, kad pastaraisiais metais savivaldybė aktyviai įgyvendino svarbiausias energetinio efektyvumo ir atsinaujinančios energijos skatinimo priemones, tačiau faktiniai rodikliai išryškino ir kelis esminius iššūkius, į kuriuos būtina reaguoti artimiausiu laikotarpiu. Bendras galutinis energijos suvartojimas savivaldybėje per 2020–2024 m. laikotarpį sumažėjo nuo 65098,43 tne iki 35502,82 tūkst. tne (-45,46 proc.), taip pat faktinė AIE dalis bendrame balanse 2024 m. siekė 69,56 proc., kai pirminėje plano versijoje numatytas pasiekti rodiklis buvo 59,5 proc.

Svarbiausios priežastys, lėmusios šį neatitikimą, yra faktinių duomenų patikslinimai, ypač elektros energijos sektoriuje, kur reali AIE dalis sudarė vos apie 16,66 proc., palyginti su pirminiame plane naudotu šalies vidurkiu (20,17 proc.). Be to, pastebimas visuose sektoriuose energijos sąnaudų mažėjimas: transporto sektoriuje energijos suvartojimas sumažėjo 61,2 proc., pramonės – 70,3 proc., paslaugų – 6,2 proc., žemės ūkio – 82 proc., o namų ūkiuose – 54,5 proc. Šiuos pokyčius lėmė efektyvesnis energijos naudojimas, infrastruktūros modernizacija bei augantis AIE technologijų prieinamumas.

Vertinimo metu nustatyta, kad dalis pirminiame plane numatytų priemonių prarado aktualumą arba reikalauja papildomo detalizavimo ir finansavimo šaltinių aiškumo. Atsižvelgiant į tai, buvo inicijuotas priemonių plano atnaujinimas, įtraukiant tiek savivaldybės administracijos specialistus, tiek sektorių atstovus. Diskusijų ir analizės rezultatai leido parengti aiškesnį, tikslingesnį ir geriau pamatuojamą priemonių planą, orientuotą į fotomodulių diegimą, daugiabučių modernizavimą, biokuro naudojimo plėtrą, CŠT tinklų atnaujinimą bei alternatyvaus transporto infrastruktūros plėtrą.

Nepaisant to, kad planinis AIE rodiklis jau pasiektas ir viršytas, būtina užtikrinti planuotų priemonių įgyvendinimo tęstinumą bei stiprinti bendradarbiavimą su gyventojais, verslu ir valstybės institucijomis. Svarbu užtikrinti pakankamą finansavimo šaltinių įvairovę – pasitelkti ne tik savivaldybės biudžeto, bet ir ES struktūrinių fondų bei nacionalinių paramos programų lėšas. Taip pat būtina tęsti gyventojų informavimo, konsultavimo bei bendruomenių įtraukimo veiklas, kurios stiprina supratimą apie atsinaujinančios energijos naudą ir skatina jos diegimą praktikoje.

Apibendrinant, galima teigti, kad Kėdainių rajono savivaldybė yra teisingame kelyje įgyvendinant AIE plėtros tikslus, tačiau tam, kad pasiektų užsibrėžtus rodiklius ir prisidėtų prie nacionalinių įsipareigojimų klimato kaitos švelninimo srityje, būtina nuosekliai atnaujinti planavimo dokumentus, grįsti juos tiksliais duomenimis bei užtikrinti kryptingą ir ilgalaikį veiksmų įgyvendinimą.

5. Rekomendacijos

- Atnaujinti planinius rodiklius pagal realius duomenis

Pagal LEA rekomendacijas, reikia perskaičiuoti Plane numatytus tarpinio laikotarpio AIE rodiklius, atsižvelgiant į naujausius LEA faktinius duomenis, ypač elektros energijos sektoriuje. Rekomenduojama tai atlikti keičiant Planą. Atlikus korekcijas Plane, reikalinga planą pateikti Ministerijos vertinimui. Pakeitus numatytas priemones Plane, atnaujinti Kėdainių rajono savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. įgyvendinimo tvarkos aprašą.

- Detalizuoti finansinius poreikius ir užtikrinti finansavimo šaltinius

Visoms plane numatytoms priemonėms būtina aiškiai nustatyti lėšų poreikį bei konkretų finansavimo šaltinį (savivaldybės biudžetas, ES struktūriniai fondai, nacionalinės programos, APVA parama). Tai užtikrins priemonių įgyvendinimo realumą ir sudarys sąlygas sklandžiai pritraukti investicijas.

- Plėtoti decentralizuotą atsinaujinančios energijos gamybą

Siūloma spartinti saulės elektrinių ant viešųjų pastatų stogų bei nutolusių elektrinių įsigijimą, skatinti gyventojų ir bendrijų įsitraukimą į bendruomeninių elektrinių kūrimą bei biokuro naudojimo plėtrą, pritaikant naujas ar rekonstruojamas katilines.

- Didinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkiuose ir CŠT sektoriuje

Tikslinga tęsti ir plėsti daugiabučių renovacijos programas, aktyviai informuoti gyventojus apie galimybes naudotis finansine parama. Taip pat būtina modernizuoti nusidėvėjusius šilumos tinklus, mažinant nuostolius ir užtikrinant efektyvų energijos naudojimą.

- Stiprinti alternatyvaus transporto infrastruktūrą

Siūloma toliau plėtoti dviračių takus, elektromobilių įkrovimo stoteles, skatinti elektra varomų transporto priemonių naudojimą. Rekomenduojama įvertinti galimybes plėsti viešojo transporto paslaugas, pritaikant jas naudoti netaršius energijos resursus.

- Sistemingai vykdyti gyventojų informavimą ir švietimą

Būtina numatyti nuolatines informacines kampanijas apie AIE diegimo naudą, energijos taupymo sprendimus, valstybės paramos galimybes bei bendrijų steigimo privalumus. Taip pat rekomenduojama organizuoti mokymus savivaldybės darbuotojams ir bendruomenėms.

- Nuolat atnaujinti priemonių planą

Privaloma periodiškai (ne rečiau kaip kas dvejus metus) peržiūrėti ir atnaujinti priemonių planą, įtraukiant į jį naujausias technologines tendencijas, pasikeitusius reglamentavimus ir bendruomenės poreikius.

- Aktyviai bendradarbiauti su LEA ir kitomis institucijomis

Savivaldybei siūloma palaikyti glaudų ryšį su LEA ir kitomis atsakingomis institucijomis, kad būtų užtikrintas savalaikis duomenų keitimasis, rekomendacijų įgyvendinimas ir metodinės pagalbos gavimas.

Suskystintos naftos dujos

Centralizuoto šilumos tiekimas

https://www.ena.lt/sav-aie-planai-vertinimas/