Kėdainių rajono savivaldybės Vikaičių ir Miegėnų k. v. Nykio sausinimo sistemos melioracijos griovių juose esančių statinių rekonstrukcijos darbai

Vieta: Kėdainių rajono savivaldybė, Gudžiūnų seniūnija, Vikaičių ir Miegėnų kadastro vietovės, Miegėnų, Graužių, Devynduonių, Margininkų ir Vikaičių kaimų teritorijos.

Rekonstruojami grioviai:

N-1 tarp pk. 0+004+20;

N-3 tarp pk. 0+0011+60;

N-4 tarp pk. 0+0018+07;

N-4-1 tarp pk. 0+0014+75;

N-8 tarp pk. 0+0011+95;

N-7 (upė Vilkupis) tarp pk. 0+0014+55;

Upė Nykis tarp pk. 15+5084+45.

Numatyti darbai:

Šalinti krūmus – 23563 m2,

Valyti iš griovio sąnašas –14128 m,

Sąnašų nuo griovio šlaitų šalinimas – 4628 m3,

Iškastų sąnašų sklaidymas – 17337 m3,

Paskleistų sąnašų lėkščiavimas (2 kartus) – 14,404 ha

Nušienauti griovio šlaitus mechanizuotai – 147529 m2,

Nušienauti griovio šlaitus rankiniu būdu – 26330 m2,

Palaukių 3 m palei griovius apsėjimas rankiniu būdu – 43221 m2,

Šalinti dirbtines kliūtis – 5 m3

Perdėti 84 vnt. drenažo žiotys,

Įrengti prie žioties signalinį stulpelį PMS-200 – 4 vnt.,

Įrengti latakus L-50 PE – 6 vnt.,

Įrengti akmenų metinį griovio dugne – 0,5 m3,

Įrengti akmenų įtvirtinimą griovio vagoje – 1,0 m3,

Įrengti vandens biologinio valymo sistema (BVS) su pelkine augmenija – 1 vnt.,

Rekonstruoti (išvalyti, atlikti rekonstrukcijos darbus) – 8 vnt. pralaidų,

Rekonstruoti (perstatyti) – 6 vnt. pralaidas.

Įrengti drenažo rinktuvų iš plastikinių lygių, neperforuotų vamzdžių:

PVC 160x4,0 mm skersmens – 40 m.

Darbų vykdytojas: UAB „Kėdainių melioracija“, direktorius Kęstutis Merfeldas, tel. +370 616 56275.

Darbų pabaiga  –  2025 m. lapkričio mėn.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrių: tel. +370 347 20510, +370 646 36404, +370 347 69534, +370 646 35918,+370 347 20608.